Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-135, Κεραμεικός

ΤΚ: 104 35

Πληροφορίες: Κατερίνα Κουτσογιαννάκη

τηλ: 210 3609695 (εσωτ. 115)

Φαξ: 210 3628468

Email: mariakomninos@tainiothiki.gr

Αρ. Πρωτ: 8/18

Αθήνα, 11/06/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΎΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2Κ

Α.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος στο πλαίσιο της δράσης “SOMEONE TO WATCH – FOCUS” του Υποέργου (1) «Προετοιμασία και Υλοποίηση των 9ου , 10ου και 11ου    Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου και ειδικών αφιερωμάτων» της Πράξης «Η Κινηματογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙ» που εντάχθηκε στο Ε.Π Περιφέρειας Αττικής (αρ.970/08.08.2017), θα διοργανώσει στις 14 Ιουλίου 2018, εκδήλωση στο Ηρώδειο με την προβολή των αποκατεστημένων από την Ταινιοθήκη ταινιών των απαρχών του ελληνικού κινηματογράφου Δάφνις και Χλόη και Αστέρω.

Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθεί η ενοικίαση, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη κύριου και εφεδρικού συστήματος ψηφιακής προβολής 2Κ για  την κάλυψη  των αναγκών της εκδήλωσης.

Ειδικότερα, απαιτείται:

- Ενοικίαση και εγκατάσταση ειδικού κινηματογραφικού συστήματος ψηφιακής προβολής 2Κ (2048 Χ 1080 pixels) με προβολέα φωτεινής ισχύος τουλάχιστον 18.000 lumen και φακό μεταβλητής εστίασης zoom. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι κατάλληλος για προβολή ψηφιακών κινηματογραφικών ταινιών DCP σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές DCI. (DCI compliant).

- Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από  media server αποθήκευσης και αναπαραγωγής ψηφιακών κινηματογραφικών ταινιών DCP με χωρητικότητα αποθηκευσης τουλάχιστον 1,8 ΤΒ  ο οποίος Να είναι συμβατός με τις διεθνείς προδιαγραφές DCI.

- Ενοικίαση και εγκατάσταση εφεδρικού συστήματος ψηφιακής προβολής 2Κ (2048 Χ 1080 pixels) αποτελούμενο από ψηφιακό προβολέα φωτεινής ισχύος τουλάχιστον 12.000 lumen με φακό μεταβλητής εστίασης zoom και video player με έξοδο HD-SDI κατάλληλο για αναπαραγωγή ψηφιακών αρχείων QuickTime Prores 4:2:2 High Definition.

Ο παραπάνω τεχνικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο Ηρώδειο  και θα παραμείνει στη διάθεση της Ταινιοθήκης της Ελλάδος για χρήση από 13 έως 15 Ιουλίου 2018. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις υποχρεώσεις του, είτε να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου του έργου.

Β.	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλήρης κάλυψη των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού το από τον Ανάδοχο. Θα ληφθεί επίσης υπ’ όψιν η τεκμηριωμένη εμπειρία του Αναδόχου για παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε παρόμοιες εκδηλώσεις όπως πρεμιέρες κιν/κών ταινιών, κλπ.

Γ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αμοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 5.800 € πλέον του ΦΠΑ (24%) που αναλογεί. Στην αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την ενοικίαση, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για εκδήλωση της Ταινιοθήκης της Ελλάδος στο Ηρώδειο, στις 14 Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο της δράσης “SOMEONE TO WATCH – FOCUS”.

Δ.	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 16:00 μ.μ.

|  | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
| --- | --- | --- |
| Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης |  |  |